Отчет

Элемент				: As

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000003

Метод				: Стандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 193.7

напряжение ФЭУ, В		: 580

напряжение модулятора	: 10

лампа					: 010.0345

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870As.cnc

коэффициент расчета		: 2.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 600 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 600 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2600 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2800 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.030082

Масса, пкг		: 0.392328

Концентрация	: 0.009808

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | As | 0.392328 | 40.00 | 0.009808 | 0.000490 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | As | 0.420000 | 40.00 | 0.010500 | 0.000525 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | As | 0.447672 | 40.00 | 0.011192 | 0.000560 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 0.420000 | 0.010500 |
| СКО (абс) | 0.027672 | 0.000692 |
| СКО (отн) | 6.590476 | 6.590476 |