Отчет

Элемент				: Cr

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000002

Метод				: Стандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 357.9

напряжение ФЭУ, В		: 470

напряжение модулятора	: 22

лампа					: 13027

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Cr.cnc

коэффициент расчета		: 1.500000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 600 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 600 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2550 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2700 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.010117

Масса, пкг		: 0.461442

Концентрация	: 0.011536

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Cr | 0.461442 | 40.00 | 0.011536 | 0.000577 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Cr | 0.500000 | 40.00 | 0.012500 | 0.000625 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Cr | 0.538558 | 40.00 | 0.013464 | 0.000673 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 0.500000 | 0.012500 |
| СКО (абс) | 0.038558 | 0.000964 |
| СКО (отн) | 7.712000 | 7.712000 |