Отчет

Элемент				: Sn

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000003

Метод				: Cтандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 235.5

напряжение ФЭУ, В		: 750

напряжение модулятора	: 12

лампа					: 27104

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Sn.cnc

коэффициент расчета		: 2.200000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 600 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 760 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2650 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2850 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.010087

Масса, пкг		: 0.328592

Концентрация	: 0.008215

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Sn | 0.328592 | 40.00 | 0.008215 | 0.000411 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Sn | 0.360000 | 40.00 | 0.009000 | 0.000450 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Sn | 0.391408 | 40.00 | 0.009785 | 0.000489 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 0.360000 | 0.009000 |
| СКО (абс) | 0.031408 | 0.000785 |
| СКО (отн) | 8.722222 | 8.722222 |