Отчет

Элемент				: Ti

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000003

Метод				: стандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 364

напряжение ФЭУ, В		: 630

напряжение модулятора	: 14

лампа					: 726

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Ti.cnc

коэффициент расчета		: 2.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 700 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 7.0 | 700 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2650 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2800 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.010226

Масса, пкг		: 4.528178

Концентрация	: 0.113204

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Ti | 4.528178 | 40.00 | 0.113204 | 0.005660 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Ti | 5.071822 | 40.00 | 0.126796 | 0.006340 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Ti | 4.800000 | 40.00 | 0.120000 | 0.006000 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 4.800000 | 0.120000 |
| СКО (абс) | 0.271822 | 0.006796 |
| СКО (отн) | 5.663333 | 5.663333 |