Отчет

Элемент				: Se

Дата					: {{ action_time }}

Название пробы			: {{ sn }}

Метод				: Cтандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 196.1

напряжение ФЭУ, В		: 595

напряжение модулятора	: 10

лампа					: 0903.077

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Se.cnc

коэффициент расчета		: 1.700000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 700 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 600 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2600 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2800 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: {{ v }}

Интеграл		: {{ row_1.Ci }}

Масса, пкг		: {{ row_1.CXm }}

Концентрация	: {{ row_1.C }}

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{ sn }} | {{ action_time }} | Se | {{row_1.CXm}} | {{ v }} | {{row_1.C}} | {{row_1.CC}} |
| 2 | {{ sn }} | {{ action_time }} | Se | {{row_2.CXm}} | {{ v }} | {{row_2.C}} | {{row_2.CC}} |
| 3 | {{ sn }} | {{ action_time }} | Se | {{row_2.CXm}} | {{ v }} | {{row_3.C}} | {{row_3.CC}} |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | {{row_avg.M}} | {{row_avg.MM}} |
| СКО (абс) | {{row_avg_abs.M}} | {{row_avg_abs. MM}} |
| СКО (отн) | {{row_avg_rel.M}} | {{row_avg_rel. MM}} |